| Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.9.710 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Г. Нягань |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 8045 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 7 |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах АПРЕЛЯ 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР-01-01-036-01 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80Л.С.) НР=95% (НР=1) СП=50% (СП=1) | 0,242 | 24,1 | 24,1 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 1000М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПО |  | 5,9 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | ФЕР-01-01-007-02 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3 ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=95% (НР=57) СП=50% (СП=30) | 0,1188 | 3310,71 | 3310,71 | 393 |  | 393 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 ГРУНТА |  | 503,79 |  |  | 60 |  |  |
| 3 | ФЕР-01-02-057-02 ОП П1.1.57; ПРИЛ1.12 П3.187 Козп=1,2 | ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ НР=80% (НР=32) СП=45% (СП=18) | 0,0242 | 1657,66 |  | 40 | 40 |  | 184,8 | 4,47 |
|  |  |  | 100М3 ГРУНТА | 1657,66 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР-01-01-033-02 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=95% (НР=12) СП=50% (СП=7) | 0,0911 | 562,49 | 562,49 | 51 |  | 51 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 ГРУНТА |  | 137,71 |  |  | 13 |  |  |
| 5 | ФЕР-01-02-061-02 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=80% (НР=32) СП=45% (СП=18) | 0,048 | 838,35 |  | 40 | 40 |  | 97,2 | 4,67 |
|  |  |  | 100М3 ГРУНТА | 838,35 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР-01-02-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 НР=95% (НР=144) СП=50% (СП=76) | 0,9587 | 438,23 | 315,32 | 420 | 118 | 302 | 12,53 | 12,01 |
|  |  |  | 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ | 122,91 | 35,17 |  |  | 34 |  |  |
| Итого: Земляные работы |  |  |  |  | 950 |  | 198 | 752 |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 | [ 1,2,4,6] | 95 % | ФОТ | 214 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.2 | [ 3,5] | 80 % | ФОТ | 64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 278 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 | [ 1,2,4,6] | 50 % | ФОТ | 114 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.2 | [ 3,5] | 45 % | ФОТ | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР-05-01-001-03 | ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ КОПРОВОЙ УСТАНОВКИ НА БАЗЕ ТРАКТОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8 М В ГРУНТЫ ГРУППЫ 1 НР=130% (НР=1009) СП=80% (СП=621) | 11,563 | 516,07 | 474,68 | 5967 | 406 | 5488 | 3,21 | 37,12 |
|  |  |  | М3 СВАЙ | 35,11 | 32,04 |  |  | 370 |  |  |
| 8 | ФССЦ-403-1092 | СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С 40.30-1,2,3 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,37 М3, РАСХОД АР-РЫ 17,90 КГ/ (СЕРИЯ 1.011.1-10 ВЫП. 1) | 31 | 510,57 |  | 15828 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР-05-01-010-01 | ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 0,1 М2 НР=130% (НР=917) СП=80% (СП=564) | 31 | 82,81 | 66,99 | 2567 | 475 | 2076 | 1,4 | 43,4 |
|  |  |  | СВАЯ | 15,31 | 7,41 |  |  | 230 |  |  |
| 10 | ФЕР-08-01-002-01 Пр.МРР №95 04.03.2010 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО НР=122% (НР=156) СП=80% (СП=102) | 5,07 | 130 | 36,04 | 659 | 110 | 183 | 2,3 | 11,66 |
|  |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 21,61 | 3,5 |  |  | 18 |  |  |
| 11 | ФЕР-06-01-001-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (ПРОЛИВКА) НР=105% (НР=9) СП=65% (СП=6) | 0,0051 | 58832,07 | 1626,98 | 300 | 8 | 8 | 180 | 0,92 |
|  |  |  | 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА | 1614,6 | 279,45 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | ФЕР-06-01-035-01 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ (РОСТВЕРК) НР=105% (НР=2466) СП=65% (СП=1527) | 0,2027 | 26466,71 | 8194,92 | 5365 | 2125 | 1661 | 1016,26 | 206 |
|  |  |  | 100М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛ | 10483,23 | 1102,7 |  |  | 224 |  |  |
| 13 | ФССЦ-204-0020 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ | 0,4623 | 8102,64 |  | 3746 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-204-0021 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | 0,0616 | 8014,15 |  | 494 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-204-0023 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 14 ММ | 1,3874 | 7997,23 |  | 11095 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-204-0035 | НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ | 0,4623 | 1610,36 |  | 744 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-204-0036 | НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | 0,0616 | 1419,1 |  | 87 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-204-0038 | НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 14 ММ | 1,3874 | 1204 |  | 1670 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-401-0067 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В20 (М250) | 20,5741 | 667,83 |  | 13740 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР-08-01-003-03 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ НР=122% (НР=122) СП=80% (СП=80) | 0,5068 | 3027,24 | 163,32 | 1534 | 100 | 83 | 20,1 | 10,19 |
|  |  |  | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ | 197,17 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-101-3337 | БИКРОСТ | 111,496 | 15,7 |  | 1750 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР-10-01-012-01 | ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ НР=118% (НР=24) СП=63% (СП=13) | 0,0563 | 3382,29 | 49,16 | 190 | 20 | 3 | 36,3 | 2,04 |
|  |  |  | 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В | 360,67 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФССЦ-102-0048 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ, II СОРТА | 0,02 | 1492 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Жилая часть |  |  |  |  | 65766 |  | 3244 | 9502 |  | 311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 843 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 22] | 118 % | ФОТ | 24 |  |  |  |  |  |
|  | п. 5.1 | [ 7,9] | 130 % | ФОТ | 1926 |  |  |  |  |  |
|  | п. 6.1 | [ 11,12] | 105 % | ФОТ | 2475 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 10,20] | 122 % | ФОТ | 278 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 4703 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 22] | 63 % | ФОТ | 13 |  |  |  |  |  |
|  | п. 5.1 | [ 7,9] | 80 % | ФОТ | 1185 |  |  |  |  |  |
|  | п. 6.1 | [ 11,12] | 65 % | ФОТ | 1533 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 10,20] | 80 % | ФОТ | 182 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 2913 |  |  |  |  |  |
| Крыльцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР-08-01-002-01 Пр.МРР №95 04.03.2010 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО НР=122% (НР=10) СП=80% (СП=6) | 0,327 | 130 | 36,04 | 43 | 7 | 12 | 2,3 | 0,75 |
|  |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 21,61 | 3,5 |  |  | 1 |  |  |
| 25 | ФЕР-06-01-005-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 НР=105% (НР=11) СП=65% (СП=7) | 0,0022 | 11824,27 | 3615,97 | 26 | 9 | 8 | 441,28 | 0,97 |
|  |  |  | 100М3 БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТ | 4293,21 | 535,66 |  |  | 1 |  |  |
| 26 | ФССЦ-401-0026 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАСС В15 (М200) | 0,2244 | 600 |  | 135 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР-08-01-003-03 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ НР=122% (НР=2) СП=80% (СП=2) | 0,0109 | 3027,24 | 163,32 | 33 | 2 | 2 | 20,1 | 0,22 |
|  |  |  | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ | 197,17 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФССЦ-101-3337 | БИКРОСТ | 2,398 | 15,7 |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР-08-02-001-01 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР=122% (НР=143) СП=80% (СП=94) | 2,015 | 207,86 | 35,37 | 419 | 104 | 71 | 5,4 | 10,88 |
|  |  |  | М3 КЛАДКИ | 51,6 | 6,21 |  |  | 13 |  |  |
| 30 | ФССЦ-404-0123 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 50 | 793,91 | 1,35 |  | 1072 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР-10-01-052-03 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ НР=118% (НР=342) СП=63% (СП=183) | 3,27 | 406,05 | 35,82 | 1328 | 290 | 117 | 8,49 | 27,76 |
|  |  |  | М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ | 88,55 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФССЦ-102-0355 | ДОСКА КЛЕЕНАЯ 40ММ | 0,6 | 7338,79 |  | 4403 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Крыльцо |  |  |  |  | 7497 |  | 412 | 210 |  | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 31] | 118 % | ФОТ | 342 |  |  |  |  |  |
|  | п. 6.1 | [ 25] | 105 % | ФОТ | 11 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 24,27,29] | 122 % | ФОТ | 155 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 508 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 31] | 63 % | ФОТ | 183 |  |  |  |  |  |
|  | п. 6.1 | [ 25] | 65 % | ФОТ | 7 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 24,27,29] | 80 % | ФОТ | 102 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 292 |  |  |  |  |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР-08-01-002-01 Пр.МРР №95 04.03.2010 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО НР=122% (НР=60) СП=80% (СП=39) | 1,96 | 130 | 36,04 | 255 | 42 | 71 | 2,3 | 4,51 |
|  |  |  | М3 ОСНОВАНИЯ | 21,61 | 3,5 |  |  | 7 |  |  |
| 34 | ФЕР-11-01-002-09 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА) НР=123% (НР=170) СП=75% (СП=104) | 3,91 | 43,05 | 0,24 | 168 | 138 | 1 | 3,66 | 14,31 |
|  |  |  | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 35,27 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФССЦ-401-0066 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200) | 3,9882 | 665 |  | 2652 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Отмостка |  |  |  |  | 3075 |  | 180 | 72 |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 34] | 123 % | ФОТ | 170 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 33] | 122 % | ФОТ | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 230 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 34] | 75 % | ФОТ | 104 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 33] | 80 % | ФОТ | 39 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 143 |  |  |  |  |  |
| Итого: Фундаменты |  |  |  |  | 76338 |  | 3836 | 9784 |  | 371 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 865 |  |  |
| Плиты перекрытия и покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР-07-05-011-06 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 НР=155% (НР=5578) СП=100% (СП=3599) | 0,87 | 12959,86 | 4436,67 | 11275 | 2986 | 3860 | 313,88 | 273,08 |
|  |  |  | 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ | 3432,75 | 705 |  |  | 613 |  |  |
| 37 | ФССЦ-403-0715 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 60.15-8А | 3 | 1510,11 |  | 4530 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФССЦ-403-0718 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 60.12-8А | 4 | 1169,17 |  | 4677 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФССЦ-403-0720 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 60.10-8А | 20 | 1101,63 |  | 22033 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФССЦ-403-0744 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 36-15-8А | 20 | 794,46 |  | 15889 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФССЦ-403-0745 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 36-12-8А | 20 | 611,12 |  | 12222 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФССЦ-403-0751 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК 36-10-8А | 20 | 445,48 |  | 8910 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕР-06-01-041-09 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ НР=105% (НР=95) СП=65% (СП=59) | 0,0088 | 22319,36 | 4558,66 | 196 | 84 | 40 | 968,78 | 8,53 |
|  |  |  | 100М3 В ДЕЛЕ | 9625,8 | 626,9 |  |  | 6 |  |  |
| 44 | ФССЦ-401-0067 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В20 (М250) | 0,8932 | 667,83 |  | 597 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФССЦ-204-0020 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ | 0,034 | 8102,64 |  | 275 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФССЦ-204-0021 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | 0,0167 | 8014,15 |  | 134 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФССЦ-204-0022 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | 0,0137 | 7997,23 |  | 110 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФССЦ-204-0023 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 14 ММ | 0,0231 | 7997,23 |  | 185 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФССЦ-204-0035 | НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ | 0,034 | 1610,36 |  | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФССЦ-204-0036 | НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | 0,0167 | 1419,1 |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-204-0037 | НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | 0,0137 | 1336,85 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФССЦ-204-0038 | НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 14 ММ | 0,0231 | 1204 |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ФЕР-06-01-015-07 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ НР=105% (НР=62) СП=65% (СП=38) | 0,0262 | 9086,51 | 35,4 | 238 | 59 | 1 | 215,82 | 5,65 |
|  |  |  | Т | 2251,11 | 2,33 |  |  |  |  |  |
| Итого: Плиты перекрытия и покрытия |  |  |  |  | 81396 |  | 3129 | 3901 |  | 287 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 619 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 6.1 | [ 43,53] | 105 % | ФОТ | 157 |  |  |  |  |  |
|  | п. 7.2 | [ 36] | 155 % | ФОТ | 5578 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 5735 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 6.1 | [ 43,53] | 65 % | ФОТ | 97 |  |  |  |  |  |
|  | п. 7.2 | [ 36] | 100 % | ФОТ | 3599 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 3696 |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФЕР-08-02-001-01 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР=122% (НР=11755) СП=80% (СП=7708) | 166,66 | 898,38 | 35,37 | 149724 | 8600 | 5895 | 5,4 | 899,96 |
|  |  |  | М3 КЛАДКИ | 51,6 | 6,21 |  |  | 1035 |  |  |
| 55 | ФЕР-08-02-007-01 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=122% (НР=427) СП=80% (СП=280) | 0,597 | 629,28 | 47,36 | 376 | 348 | 28 | 63,73 | 38,05 |
|  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 581,92 | 3,58 |  |  | 2 |  |  |
| 56 | ФССЦ-204-0019 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 4 ММ | 0,114 | 8213,72 |  | 936 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ФССЦ-204-0020 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ | 0,484 | 8102,64 |  | 3922 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФССЦ-204-0033 | НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ | 0,114 | 3720,41 |  | 424 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ФССЦ-204-0035 | НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ | 0,484 | 1610,36 |  | 779 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕР-06-01-015-08 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ НР=105% (НР=197) СП=65% (СП=122) | 0,283 | 7494,82 | 35,4 | 2121 | 187 | 10 | 63,22 | 17,89 |
|  |  |  | Т | 659,42 | 2,33 |  |  | 1 |  |  |
| 61 | ФЕР-07-05-007-10 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т НР=155% (НР=296) СП=100% (СП=191) | 0,6 | 1109,85 | 802,9 | 666 | 106 | 482 | 17,61 | 10,57 |
|  |  |  | 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ | 177 | 140,97 |  |  | 85 |  |  |
| 62 | ФССЦ-403-3135 | ПЕРЕМЫЧКА ПЛИТНАЯ 8ПП30-10 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,215 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 9,83 КГ/ (СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП. 5) | 2 | 497,47 |  | 995 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФССЦ-403-0472 | ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 8ПБ16-1 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,017 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 0,54 КГ/ (СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП. 4) | 14 | 23,82 |  | 333 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФССЦ-403-0471 | ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 8ПБ13-1 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,014 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 0,46 КГ/ (СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП. 4) | 31 | 20,69 |  | 641 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ФССЦ-403-0475 | ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 9ПБ16-37-П /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,035 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 3,32 КГ/ (СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП. 4) | 7 | 55,58 |  | 389 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ФССЦ-403-0479 | ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 9ПБ25-3-П /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,056 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 1,82 КГ/ (СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП. 4) | 6 | 74,63 |  | 448 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕР-09-03-014-01 | МОНТАЖ МП-1, МП-3,МП-2, МП-3/1, МП\2/1 НР=90% (НР=904) СП=85% (СП=853) | 1,4432 | 1353,32 | 484,94 | 1953 | 918 | 700 | 63,28 | 91,33 |
|  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 636,03 | 59,52 |  |  | 86 |  |  |
| 68 | ФССЦ-101-3709 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ СТ3ПС, РАЗМЕРОМ 125Х125 ММ | 1,4432 | 6257,32 |  | 9031 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ФССЦ-204-0056 | НАДБАВКИ НА СВАРКУ КАРКАСОВ ИЗ ЛИСТОВ, ПОЛОС, УГОЛКОВ, ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ ПЛОСКИХ | 1,4432 | 1282,32 |  | 1851 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ФЕР-08-02-007-01 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (КОСТЫЛЬ, АНКЕР, ЗАКЛАДНЫЕ СЕТКИ) НР=122% (НР=145) СП=80% (СП=95) | 0,202 | 7829,28 | 47,36 | 1582 | 118 | 10 | 63,73 | 12,87 |
|  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 581,92 | 3,58 |  |  | 1 |  |  |
| 71 | ФЕР-12-01-010-01 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=120% (НР=397) СП=65% (СП=215) | 0,2984 | 10020,39 | 23,79 | 2990 | 330 | 7 | 112,75 | 33,64 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1106,02 | 3,11 |  |  | 1 |  |  |
| Итого: Стены |  |  |  |  | 179161 |  | 10607 | 7132 |  | 1104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1211 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 12 | [ 71] | 120 % | ФОТ | 397 |  |  |  |  |  |
|  | п. 6.1 | [ 60] | 105 % | ФОТ | 197 |  |  |  |  |  |
|  | п. 7.2 | [ 61] | 155 % | ФОТ | 296 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 54,55,70] | 122 % | ФОТ | 12327 |  |  |  |  |  |
|  | п. 9 | [ 67] | 90 % | ФОТ | 904 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 14121 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 12 | [ 71] | 65 % | ФОТ | 215 |  |  |  |  |  |
|  | п. 6.1 | [ 60] | 65 % | ФОТ | 122 |  |  |  |  |  |
|  | п. 7.2 | [ 61] | 100 % | ФОТ | 191 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 54,55,70] | 80 % | ФОТ | 8083 |  |  |  |  |  |
|  | п. 9 | [ 67] | 85 % | ФОТ | 853 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 9464 |  |  |  |  |  |
| Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ФЕР-08-02-001-07 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР=122% (НР=289) СП=80% (СП=190) | 4,24 | 900,68 | 35,37 | 3819 | 211 | 150 | 5,21 | 22,09 |
|  |  |  | М3 КЛАДКИ | 49,8 | 6,21 |  |  | 26 |  |  |
| 73 | ФЕР-26-01-039-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО НР=100% (НР=198) СП=70% (СП=139) | 1,75 | 170,33 | 57,3 | 298 | 198 | 100 | 10,58 | 18,52 |
|  |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 113,03 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ФССЦ-104-0331 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ П-30-У20-1250-600-50 | 1,785 | 790,09 |  | 1410 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ФЕР-26-01-050-01 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ФОЛЬГОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ НР=100% (НР=650) СП=70% (СП=455) | 0,3483 | 1903,2 | 38,44 | 663 | 650 | 13 | 156,67 | 54,57 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ | 1864,76 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ФССЦ-104-0115 | ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ТВЕРДАЯ Т ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | 40,0545 | 112 |  | 4486 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ФЕР-10-01-012-01 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=118% (НР=149) СП=63% (СП=79) | 0,3483 | 3574,79 | 49,16 | 1245 | 126 | 17 | 36,3 | 12,64 |
|  |  |  | 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В | 360,67 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Перегородки |  |  |  |  | 11921 |  | 1185 | 280 |  | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 77] | 118 % | ФОТ | 149 |  |  |  |  |  |
|  | п. 20 | [ 73,75] | 100 % | ФОТ | 848 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 72] | 122 % | ФОТ | 289 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 1286 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 77] | 63 % | ФОТ | 79 |  |  |  |  |  |
|  | п. 20 | [ 73,75] | 70 % | ФОТ | 594 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 72] | 80 % | ФОТ | 190 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 863 |  |  |  |  |  |
| Терраса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ФЕР-10-02-036-01 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=118% (НР=218) СП=63% (СП=117) | 1,44 | 317,39 | 36,28 | 457 | 182 | 52 | 12,86 | 18,52 |
|  |  |  | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ | 126,16 | 2,33 |  |  | 3 |  |  |
| 79 | ФССЦ-102-0024 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД , II СОРТА | 1,44 | 1601 |  | 2305 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ФЕР-10-01-010-01 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА СТОЙКИ, ПРОГОНЫ НР=118% (НР=644) СП=63% (СП=344) | 2,52 | 2439,34 | 33,51 | 6147 | 546 | 84 | 22,5 | 56,7 |
|  |  |  | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ | 216,83 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ФЕР-10-02-041-01 | ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ НР=118% (НР=50) СП=63% (СП=26) | 0,141 | 499,11 | 114,6 | 70 | 41 | 16 | 28,78 | 4,06 |
|  |  |  | 100М ПЕРИЛ | 293,24 | 7,3 |  |  | 1 |  |  |
| 82 | ФССЦ-102-0024 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД 40х40ММ | 0,08 | 1601 |  | 128 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ФССЦ-203-0364 | ПОРУЧНИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ | 14,1 | 27,32 |  | 385 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Терраса |  |  |  |  | 9492 |  | 769 | 152 |  | 79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 78,80,81] | 118 % | ФОТ | 912 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 912 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 78,80,81] | 63 % | ФОТ | 487 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 487 |  |  |  |  |  |
| Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ФЕР-09-03-029-01 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ НР=90% (НР=149) СП=85% (СП=141) | 0,3803 | 1124,5 | 703,33 | 428 | 133 | 268 | 32,37 | 12,31 |
|  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 349,92 | 87,69 |  |  | 33 |  |  |
| 85 | ФССЦ-201-0756 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т | 0,3803 | 7712 |  | 2933 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ФССЦ-102-0351 | БРУС КЛЕЕНЫЙ | 0,33 | 5362,96 |  | 1770 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Лестницы |  |  |  |  | 5131 |  | 133 | 268 |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 9 | [ 84] | 90 % | ФОТ | 149 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 149 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 9 | [ 84] | 85 % | ФОТ | 141 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 141 |  |  |  |  |  |
| Наружная отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ФЕР-26-01-039-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО НР=100% (НР=34361) СП=70% (СП=24053) | 304 | 170,33 | 57,3 | 51780 | 34361 | 17419 | 10,58 | 3216,32 |
|  |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 113,03 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ФССЦ-104-0318 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, | 310,08 | 585,84 |  | 181657 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ФЕР-08-02-001-01 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР=122% (НР=4288) СП=80% (СП=2812) | 60,8 | 207,86 | 35,37 | 12638 | 3137 | 2150 | 5,4 | 328,32 |
|  |  |  | М3 КЛАДКИ | 51,6 | 6,21 |  |  | 378 |  |  |
| 90 | ФССЦ-404-0123 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 50 | 23 955,2 | 1,35 |  | 32340 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Наружная отделка |  |  |  |  | 278415 |  | 37498 | 19569 |  | 3545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 20 | [ 87] | 100 % | ФОТ | 34361 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 89] | 122 % | ФОТ | 4288 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 38649 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 20 | [ 87] | 70 % | ФОТ | 24053 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 89] | 80 % | ФОТ | 2812 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 26865 |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ФЕР-10-01-002-01 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=118% (НР=1095) СП=63% (СП=585) | 3,99 | 651,28 | 38,52 | 2599 | 919 | 154 | 24,09 | 96,12 |
|  |  |  | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ | 230,22 | 2,33 |  |  | 9 |  |  |
| 92 | ФССЦ-102-0024 | LVL 2х, Е1, 8700х360х51 | 2,7757 | 1601 |  | 4444 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ФССЦ-102-0024 | LVL 2х, Е1, 5400х360х45 | 0,7 | 1601 |  | 1121 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ФССЦ-102-0151 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 150х200 | 1,69 | 1600,27 |  | 2704 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ФЕР-12-01-015-01 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=120% (НР=11) СП=65% (СП=6) | 0,05 | 1129,1 | 80,72 | 56 | 9 | 4 | 17,51 | 0,88 |
|  |  |  | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ | 189,28 | 2,79 |  |  |  |  |  |
| 96 | ФССЦ-101-3336 | БИКРОСТ ХПП | 5,5 | 9,57 |  | 53 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ФЕР-10-01-022-01 | ПОДШИВ ДОСКОЙ НР=118% (НР=870) СП=63% (СП=464) | 1,2875 | 4787,6 | 61,67 | 6164 | 733 | 79 | 57,33 | 73,81 |
|  |  |  | 100М2 ПОТОЛКА | 569,63 | 3,11 |  |  | 4 |  |  |
| 98 | ФЕРр-58-18-002 Пр.МРР №358 25.07.2011 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР=512) СП=65% (СП=401) | 2,075 | 333,8 | 12,54 | 693 | 617 | 26 | 32,56 | 67,56 |
|  |  |  | 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК | 297,3 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ФССЦ-102-0080 | ОБРЕШЕТКА 50х50 | 1,55 | 832,7 |  | 1291 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ФЕР-09-05-003-01 | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ НР=90% (НР=214) СП=85% (СП=202) | 1,92 | 126,74 | 2,62 | 243 | 238 | 5 | 11,9 | 22,85 |
|  |  |  | 100ШТ БОЛТОВ | 124,12 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ФССЦ-101-6713 | АНКЕР М-12х350 | 48 | 20,14 |  | 967 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ФССЦ-101-4463 | ГАЙКА М8 | 288 | 0,63 |  | 181 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ФССЦ-204-0020 | ШПИЛЬКА М8 | 144 | 8,06 |  | 1161 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ФССЦ-101-1130 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК 200х200х150х2 (72ШТ) | 0,0678 | 3650 |  | 247 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ФЕР-11-01-050-01 Пр.МРР №339 17.07.2011 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО НР=123% (НР=86) СП=75% (СП=53) | 2,075 | 1527,64 | 1,74 | 3170 | 70 | 4 | 3,45 | 7,16 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ | 33,84 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ФЕР-26-01-039-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО НР=100% (НР=5143) СП=70% (СП=3600) | 45,5 | 170,33 | 57,3 | 7750 | 5143 | 2607 | 10,58 | 481,39 |
|  |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 113,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ФССЦ-104-0331 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ П-30-У20-1250-600-50 | 46,41 | 790,09 |  | 36668 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ФЕР-12-01-017-05 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ОРИЕНТИРОВАНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ НР=120% (НР=640) СП=65% (СП=346) | 2,075 | 779,56 | 33,41 | 1618 | 527 | 69 | 24,64 | 51,13 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 254,17 | 3,09 |  |  | 6 |  |  |
| 109 | ФССЦ-101-0729 | ПЛИТЫ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖКИ МАРКИ ОSB-3 ТОЛЩИНОЙ 21-22 ММ | 2,1165 | 3696,95 |  | 7825 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ФЕР-12-01-001-05 Пр.МРР №81 27.02.2010 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ НР=120% (НР=126) СП=65% (СП=68) | 0,6067 | 395,98 | 43,61 | 240 | 103 | 26 | 15,73 | 9,54 |
|  |  |  | 100М2 КРОВЛИ | 170,04 | 3,11 |  |  | 2 |  |  |
| 111 | ФССЦ-101-3336 | БИКРОСТ ХПП | 68,5571 | 9,57 |  | 656 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ФССЦ-101-5090 | БИКРОСТ ХКП | 69,7705 | 12,58 |  | 878 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ФЕР-12-01-012-01 | ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=120% (НР=20) СП=65% (СП=11) | 0,24 | 3156,85 | 55,97 | 758 | 16 | 13 | 6,67 | 1,6 |
|  |  |  | 100М ОГРАЖДЕНИЯ | 67,97 | 4,51 |  |  | 1 |  |  |
| 114 | ФЕР-12-01-011-01 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЕЙ НР=120% (НР=137) СП=65% (СП=74) | 6 | 21 | 0,87 | 126 | 114 | 5 | 1,93 | 11,58 |
|  |  |  | КОЛПАК | 18,93 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ФССЦ-101-1875 | КРОВЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ | 6 | 354 |  | 2124 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ФЕР-26-01-041-05 | ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НР=100% (НР=76) СП=70% (СП=53) | 0,74 | 132,39 | 30,02 | 98 | 76 | 22 | 9,47 | 7,01 |
|  |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 102,37 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ФССЦ-104-0313 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА ПЕНОПЛЭКС-45 | 0,7548 | 1590,05 |  | 1200 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Жилая часть |  |  |  |  | 85035 |  | 8565 | 3014 |  | 831 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 91,97] | 118 % | ФОТ | 1965 |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 105] | 123 % | ФОТ | 86 |  |  |  |  |  |
|  | п. 12 | [ 95,108,110,113,114] | 120 % | ФОТ | 934 |  |  |  |  |  |
|  | п. 20 | [ 106,116] | 100 % | ФОТ | 5219 |  |  |  |  |  |
|  | п. 9 | [ 100] | 90 % | ФОТ | 214 |  |  |  |  |  |
|  | п. Р8 | [ 98] | 83 % | ФОТ | 512 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 8930 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 91,97] | 63 % | ФОТ | 1049 |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 105] | 75 % | ФОТ | 53 |  |  |  |  |  |
|  | п. 12 | [ 95,108,110,113,114] | 65 % | ФОТ | 505 |  |  |  |  |  |
|  | п. 20 | [ 106,116] | 70 % | ФОТ | 3653 |  |  |  |  |  |
|  | п. 9 | [ 100] | 85 % | ФОТ | 202 |  |  |  |  |  |
|  | п. Р8 | [ 98] | 65 % | ФОТ | 401 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 5863 |  |  |  |  |  |
| Терраса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ФЕР-10-01-034-01 Пр.МРР №339 17.07.2011 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=118% (НР=1070) СП=63% (СП=571) | 0,5217 | 13075,53 | 430,15 | 6822 | 895 | 224 | 170,75 | 89,08 |
|  |  |  | 100М2 ПРОЕМОВ | 1716,21 | 23,48 |  |  | 12 |  |  |
| 119 | -ПРАЙС-ЛИСТ | Панели из сотового поликарбоната SUNPAL с комплектующими | 52,17 | 155 |  | 8086 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Терраса |  |  |  |  | 14908 |  | 895 | 224 |  | 89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 118] | 118 % | ФОТ | 1070 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 1070 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 118] | 63 % | ФОТ | 571 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 571 |  |  |  |  |  |
| Крыльцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ФЕР-10-01-002-01 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=118% (НР=2) СП=63% (СП=1) | 0,009 | 651,28 | 38,52 | 6 | 2 |  | 24,09 | 0,22 |
|  |  |  | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ | 230,22 | 2,33 |  |  |  |  |  |
| 121 | ФССЦ-203-0515 | ДОСКИ СТРОГАННЫЕ 150х50 | 0,009 | 1356 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ФЕР-10-01-022-01 | ПОДШИВ ДОСКОЙ НР=118% (НР=12) СП=63% (СП=6) | 0,017 | 4787,6 | 61,67 | 81 | 10 | 1 | 57,33 | 0,97 |
|  |  |  | 100М2 ПОТОЛКА | 569,63 | 3,11 |  |  |  |  |  |
| 123 | ФЕР-12-01-017-05 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ОРИЕНТИРОВАНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ НР=120% (НР=5) СП=65% (СП=3) | 0,017 | 779,56 | 33,41 | 13 | 4 | 1 | 24,64 | 0,42 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 254,17 | 3,09 |  |  |  |  |  |
| 124 | ФССЦ-101-0729 | ПЛИТЫ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖКИ МАРКИ ОSB-3 ТОЛЩИНОЙ 21-22 ММ | 0,0173 | 3696,95 |  | 64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ФЕР-12-01-010-01 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=120% (НР=2) СП=65% (СП=1) | 0,0019 | 10020,39 | 23,79 | 19 | 2 |  | 112,75 | 0,21 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1106,02 | 3,11 |  |  |  |  |  |
| 126 | ФЕР-12-01-007-06 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ ПОЛИМЕРНАПОЛНЕННОЙ (ПОЛИМЕРПЕСЧАНОЙ) НР=120% (НР=23) СП=65% (СП=12) | 0,0194 | 18796,11 | 188,13 | 365 | 19 | 4 | 93,15 | 1,81 |
|  |  |  | 100М2 КРОВЛИ | 971,6 | 24,84 |  |  |  |  |  |
| Итого: Крыльцо |  |  |  |  | 560 |  | 37 | 6 |  | 4 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 120,122] | 118 % | ФОТ | 14 |  |  |  |  |  |
|  | п. 12 | [ 123,125,126] | 120 % | ФОТ | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 120,122] | 63 % | ФОТ | 7 |  |  |  |  |  |
|  | п. 12 | [ 123,125,126] | 65 % | ФОТ | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| Итого: Кровля |  |  |  |  | 100503 |  | 9497 | 3244 |  | 923 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ФЕР-10-01-034-05 Пр.МРР №339 17.07.2011 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР=118% (НР=1310) СП=63% (СП=699) | 0,5812 | 13520,37 | 491,01 | 7858 | 1096 | 285 | 187,55 | 109 |
|  |  |  | 100М2 ПРОЕМОВ | 1885,07 | 23,48 |  |  | 14 |  |  |
| 128 | ФССЦ-203-0991 | БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (24 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 | 58,12 | 2910,02 |  | 169130 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ФЕР-10-01-035-01 Пр.МРР №81 27.02.2010 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М НР=118% (НР=73) СП=63% (СП=39) | 0,3 | 4214,46 | 14,4 | 1264 | 62 | 4 | 21,19 | 6,36 |
|  |  |  | 100П М | 207,86 | 0,53 |  |  |  |  |  |
| 130 | ФССЦ-101-2908 | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 400 ММ | 30 | 241,64 |  | 7249 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Окна |  |  |  |  | 185501 |  | 1158 | 289 |  | 115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 127,129] | 118 % | ФОТ | 1383 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 1383 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 127,129] | 63 % | ФОТ | 738 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 738 |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ФЕР-10-01-039-01 Пр.МРР №339 17.07.2011 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=118% (НР=396) СП=63% (СП=212) | 0,2633 | 5040,39 | 1273,27 | 1327 | 290 | 335 | 104,28 | 27,46 |
|  |  |  | 100М2 ПРОЕМОВ | 1100,88 | 176,21 |  |  | 46 |  |  |
| 132 | ФССЦ-101-0889 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | 14 | 94,68 |  | 1326 |  |  |  |  |
|  |  |  | КОМПЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ФССЦ-203-0198 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21-7, ПЛОЩАДЬ 1,39 М2; ДГ 21-8, ПЛОЩАДЬ 1,59 М2 | 8,505 | 218,09 |  | 1855 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ФССЦ-203-0199 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21-9, ПЛОЩАДЬ 1,80 М2; ДГ 21-10, ПЛОЩАДЬ 2,01 М2 | 15,92 | 214,7 |  | 3418 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Двери |  |  |  |  | 7926 |  | 290 | 335 |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 131] | 118 % | ФОТ | 396 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 396 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 131] | 63 % | ФОТ | 212 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 212 |  |  |  |  |  |
| Итого: Проемы |  |  |  |  | 193427 |  | 1448 | 624 |  | 143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ФЕР-11-01-050-01 Пр.МРР №339 17.07.2011 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО НР=123% (НР=46) СП=75% (СП=28) | 1,089 | 1527,64 | 1,74 | 1664 | 37 | 2 | 3,45 | 3,76 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ | 33,84 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ФЕР-11-01-009-01 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ НР=123% (НР=396) СП=75% (СП=242) | 1,089 | 384,12 | 91,36 | 418 | 319 | 99 | 28,38 | 30,91 |
|  |  |  | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ | 292,76 | 2,4 |  |  | 3 |  |  |
| 137 | ФССЦ-104-0156 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ-С-10 | 16,33 | 393,33 |  | 6423 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ФЕР-11-01-050-01 Пр.МРР №339 17.07.2011 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО НР=123% (НР=46) СП=75% (СП=28) | 1,089 | 1527,64 | 1,74 | 1664 | 37 | 2 | 3,45 | 3,76 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ | 33,84 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ФЕР-11-01-008-03 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ НР=123% (НР=183) СП=75% (СП=112) | 5,5 | 235,6 | 30,64 | 1296 | 119 | 169 | 2,2 | 12,1 |
|  |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 21,59 | 5,53 |  |  | 30 |  |  |
| 140 | ФЕР-11-01-011-01 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=123% (НР=506) СП=75% (СП=308) | 1,089 | 1534,29 | 46,45 | 1671 | 393 | 51 | 39,51 | 43,03 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 360,77 | 16,94 |  |  | 18 |  |  |
| 141 | ФЕР-11-01-011-02 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011-01 НР=123% (НР=39) СП=75% (СП=24) | 4,356 | 292,29 | 8,09 | 1273 | 20 | 35 | 0,5 | 2,18 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 4,57 | 2,81 |  |  | 12 |  |  |
| 142 | ФЕР-06-01-015-10 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=105% (НР=1) СП=65% (СП=1) | 0,0067 | 451,81 | 37,42 | 3 | 1 |  | 12,64 | 0,08 |
|  |  |  | Т | 128,79 | 2,48 |  |  |  |  |  |
| 143 | ФССЦ-101-6031 | СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 5,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ | 108,9 | 20,29 |  | 2210 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ФЕР-11-01-034-04 Пр.МРР №339 17.07.2011 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ЛАМИНИРОВАННЫХ ЗАМКОВЫМ СПОСОБОМ НР=123% (НР=239) СП=75% (СП=146) | 0,7007 | 10332,9 | 9,51 | 7240 | 194 | 7 | 25,61 | 17,94 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 276,84 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ФЕР-11-01-027-06 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ НР=123% (НР=454) СП=75% (СП=277) | 0,2932 | 9217,74 | 154,93 | 2703 | 353 | 45 | 119,78 | 35,12 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1203,91 | 52,9 |  |  | 16 |  |  |
| 146 | ФЕР-11-01-036-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ "ПРОБКИ" НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НР=123% (НР=20) СП=75% (СП=12) | 0,0951 | 217,43 | 53,06 | 21 | 16 | 5 | 17,2 | 1,64 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 164,37 | 4,53 |  |  |  |  |  |
| 147 | ФССЦ-ПРАЙС-ЛИСТ | Пробка MAESTRO Rondo | 9,7002 | 55 |  | 534 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 1 Этаж |  |  |  |  | 27120 |  | 1489 | 415 |  | 151 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 135,136,138-141,144-146] | 123 % | ФОТ | 1929 |  |  |  |  |  |
|  | п. 6.1 | [ 142] | 105 % | ФОТ | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 1930 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 135,136,138-141,144-146] | 75 % | ФОТ | 1177 |  |  |  |  |  |
|  | п. 6.1 | [ 142] | 65 % | ФОТ | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 1178 |  |  |  |  |  |
| 2 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ФЕР-11-01-050-01 Пр.МРР №339 17.07.2011 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО НР=123% (НР=38) СП=75% (СП=23) | 0,904 | 1527,64 | 1,74 | 1381 | 31 | 2 | 3,45 | 3,12 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ | 33,84 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ФЕР-11-01-008-03 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ НР=123% (НР=151) СП=75% (СП=92) | 4,52 | 235,6 | 30,64 | 1065 | 98 | 138 | 2,2 | 9,94 |
|  |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 21,59 | 5,53 |  |  | 25 |  |  |
| 150 | ФЕР-11-01-011-01 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=123% (НР=419) СП=75% (СП=256) | 0,904 | 1534,29 | 46,45 | 1387 | 326 | 42 | 39,51 | 35,72 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 360,77 | 16,94 |  |  | 15 |  |  |
| 151 | ФЕР-11-01-011-02 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011-01 НР=123% (НР=16) СП=75% (СП=10) | 1,808 | 292,29 | 8,09 | 528 | 8 | 15 | 0,5 | 0,9 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 4,57 | 2,81 |  |  | 5 |  |  |
| 152 | ФЕР-11-01-034-04 Пр.МРР №339 17.07.2011 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ЛАМИНИРОВАННЫХ ЗАМКОВЫМ СПОСОБОМ НР=123% (НР=91) СП=75% (СП=56) | 0,2659 | 10332,9 | 9,51 | 2748 | 74 | 3 | 25,61 | 6,81 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 276,84 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ФЕР-11-01-027-06 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ НР=123% (НР=157) СП=75% (СП=96) | 0,1021 | 9217,74 | 154,93 | 941 | 123 | 16 | 119,78 | 12,23 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1203,91 | 52,9 |  |  | 5 |  |  |
| 154 | ФЕР-11-01-036-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ "ПРОБКИ" НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НР=123% (НР=112) СП=75% (СП=68) | 0,536 | 217,43 | 53,06 | 117 | 89 | 28 | 17,2 | 9,22 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 164,37 | 4,53 |  |  | 2 |  |  |
| 155 | ФССЦ-ПРАЙС-ЛИСТ | Пробка MAESTRO Rondo | 54,672 | 55 |  | 3007 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 2 Этаж |  |  |  |  | 11174 |  | 749 | 244 |  | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 148-154] | 123 % | ФОТ | 984 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 984 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 148-154] | 75 % | ФОТ | 601 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 601 |  |  |  |  |  |
| Итого: Жилая часть |  |  |  |  | 38294 |  | 2238 | 659 |  | 228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |
| Балкон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ФЕР-11-01-050-01 Пр.МРР №339 17.07.2011 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО НР=123% (НР=1) СП=75% (СП=1) | 0,0376 | 1527,64 | 1,74 | 57 | 1 |  | 3,45 | 0,13 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ | 33,84 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ФЕР-11-01-009-01 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ НР=123% (НР=14) СП=75% (СП=8) | 0,0376 | 384,12 | 91,36 | 14 | 11 | 3 | 28,38 | 1,07 |
|  |  |  | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ | 292,76 | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 158 | ФССЦ-104-0156 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ-С-10 | 0,752 | 393,33 |  | 296 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ФЕР-11-01-011-01 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=123% (НР=18) СП=75% (СП=11) | 0,0376 | 1534,29 | 46,45 | 58 | 14 | 2 | 39,51 | 1,49 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 360,77 | 16,94 |  |  | 1 |  |  |
| 160 | ФЕР-11-01-011-02 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011-01 НР=123% (НР=1) СП=75% (СП=1) | 0,1504 | 292,29 | 8,09 | 44 | 1 | 1 | 0,5 | 0,08 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 4,57 | 2,81 |  |  |  |  |  |
| 161 | ФЕР-06-01-015-10 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=105% СП=65% | 0,0034 | 451,81 | 37,42 | 2 |  |  | 12,64 | 0,04 |
|  |  |  | Т | 128,79 | 2,48 |  |  |  |  |  |
| 162 | ФССЦ-101-6045 | СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 200Х200 ММ | 3,76 | 9,1 |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ФЕР-11-01-004-01 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ НР=123% (НР=28) СП=75% (СП=17) | 0,0376 | 2829,47 | 322 | 106 | 23 | 12 | 46,18 | 1,74 |
|  |  |  | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ | 598,52 | 5,2 |  |  |  |  |  |
| 164 | ФЕР-11-01-004-02 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ НР=123% (НР=17) СП=75% (СП=11) | 0,0376 | 1824,07 | 158,91 | 69 | 14 | 6 | 27,86 | 1,05 |
|  |  |  | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ | 361,08 | 3,07 |  |  |  |  |  |
| 165 | ФЕР-27-04-016-04 | УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (НСМ) В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ СПЛОШНОЙ НР=142% (НР=1) СП=95% (СП=1) | 0,0038 | 795,23 | 513,67 | 3 | 1 | 2 | 30,75 | 0,12 |
|  |  |  | 1000М2 ПОВЕРХНОСТИ | 280,78 | 73,03 |  |  |  |  |  |
| 166 | ФССЦ-101-2623 | ГЕОТЕКСТИЛЬ | 3,76 | 8,46 |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | ФЕР-27-07-005-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 40 ШТ. НР=142% (НР=62) СП=95% (СП=42) | 0,376 | 132,03 | 13,94 | 50 | 44 | 5 | 10,5 | 3,95 |
|  |  |  | 10М2 | 114,84 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 168 | ФССЦ-403-8810 | ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, КРАСНАЯ ТОЛЩИНА 30 ММ | 3,8352 | 85,64 |  | 328 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ФЕР-08-02-007-01 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (костыль) НР=122% (НР=1) СП=80% (СП=1) | 0,0015 | 7829,28 | 47,36 | 12 | 1 |  | 63,73 | 0,1 |
|  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 581,92 | 3,58 |  |  |  |  |  |
| 170 | ФЕР-12-01-010-01 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=120% (НР=50) СП=65% (СП=27) | 0,038 | 10020,39 | 23,79 | 381 | 42 | 1 | 112,75 | 4,28 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1106,02 | 3,11 |  |  |  |  |  |
| Итого: Балкон |  |  |  |  | 1486 |  | 152 | 32 |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 156,157,159,160,163,164] | 123 % | ФОТ | 79 |  |  |  |  |  |
|  | п. 12 | [ 170] | 120 % | ФОТ | 50 |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [ 165,167] | 142 % | ФОТ | 63 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 169] | 122 % | ФОТ | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 193 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 156,157,159,160,163,164] | 75 % | ФОТ | 49 |  |  |  |  |  |
|  | п. 12 | [ 170] | 65 % | ФОТ | 27 |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [ 165,167] | 95 % | ФОТ | 43 |  |  |  |  |  |
|  | п. 8 | [ 169] | 80 % | ФОТ | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| Терраса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ФЕР-11-01-033-02 Пр.МРР №188 05.05.2012 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ НР=123% (НР=294) СП=75% (СП=179) | 0,359 | 8842,16 | 127,46 | 3174 | 235 | 46 | 66,71 | 23,95 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 654,4 | 10,14 |  |  | 4 |  |  |
| Итого: Терраса |  |  |  |  | 3174 |  | 235 | 46 |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 171] | 123 % | ФОТ | 294 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 294 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 171] | 75 % | ФОТ | 179 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 179 |  |  |  |  |  |
| Итого: Полы |  |  |  |  | 42954 |  | 2625 | 737 |  | 266 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 979688 |  | 70925 | 46443 |  | 6860 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3474 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 979688 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 70925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 862320 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 46443 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 3474 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы (по смете) |  |  | 81795 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль (по смете) |  |  | 54499 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 1115982 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в тек. цены по состоянию на АПРЕЛЬ 2013г (РЦЦС)--- |  | 7,2 | 8035070 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 18 % | 9810 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 8044880 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |